Dla silnika jednoprzepływowego z właczonym i wyłaczonym dopalaczem w grupach 3-sosobowych przygotować sprawozdanie:

- Dotyczące wpływu sprawności sprężarki na optymalizację silnika turbinowego

- Dotyczące wpływu temperatury gazów przed turbiną na optymalizację silnika turbinowego

- Wpływu prędkości lotu na optymalizację silnika turbinowego

- Wpływu sprawności turbiny na optymalizację silnika turbinowego

- Dotyczące wpływu temperatury gazów w dopalaczu na optymalizację silnika turbinowego

Należy wybrać skrajną górną, dolną i środkową wartiość danego parametru i dla ustalownych wartości pozostałych wykonać obliczenia i zestawić je ze sobą (każdy w zespole pracuje nad jednym przypadkiem) – następnie należy to połaczyć otrzymując wspólne rozwiązanie – wnioski powinny dotyczyć pojedynczego przypadku oraz całości rozwiązywanego problemu.

Dane do obliczeń:

inlet pressure losses coefficient 0.97, burner pressure losses coefficient 0.98, nozzle pressure losses coefficient 0.96,

compressor polytropic efficiency 0.8-0.89, turbine polytropic efficiency 0.82-0.91,, burner efficiency 0.99,

mechanical efficiency = 0.99.

For AB ON state afterburner efficiency 0.95, additional afterburner pressure losses coefficient 0.98

TIT = 1300-1500 K

TtAB=1700-2000K

M0=0-1,5

UWAGA Każda grupa laboratoryjna realizuej obliczania dla innej wysokości

1 grupa H=0 km

2 grupa H=8 km

3 grupa H=11 km

Sprawozdanie proszę przygotować w śroswisku EXCEL. Powinien in zawierać 4 – arkusze (3 – arkusze dla grup 2- osobowych) Każdy przypadek jest rozpatrywany na osobnym arkuszu, a ostatni arkusz zawiera zestawienie zbiorcze (wpływ badanego parametru na otrzymane ekstrema i wnioski)