Laboratorium z Teorii silników Lotniczych nr 1

Temat: Analiza obiegu silnika

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z rozkładem parametrów termodynamicznych w silniku dwuprzepływowym oraz metodyką wyznaczania osiągów silnika i określania sprawności zespołów silnika.

- OPIS I SCHEMAT SILNIKA DGEN-380

- POMIARY

Dla wybranego stanu pracy silnika wykonać pomiar następujacych parametrów:

H= ………………………..…,  T0= …………………………………,   P0=……………………………………

M0=  …………             a0=kRT0=………………..       V0=M0a0=…………………..

Thrust=  …………….………………….,     Fuel mass flow ……………………………………..

Nastawa PLA……………………    N1(NL)= ……………………,      N2(NH)= ……………………

| Przekrój | 2 | 21 | 25 | 3 | 4 | 45 | 5 | 8 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tt [K] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt [kPa] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m [kg/s] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- OBLICZENIA PARAMETRÓW CYKLU ROBOCZEGO SILNIKA I SPARWNOŚCI:

Temperatura gazów wylotowych z kanału wewnętrznego:

T8=Tt8P0Pt8kt-1kt=

Temperatura gazów wylotowych z kanału zewnętrznego:

T18=Tt18P0Pt18k-1k=

Spręż wentylatora:

πF=Pt18Pt2=

Spręż sprężarki:

πC=Pt3Pt25=

Rozpręż na turbinie wysokiego ciśnienia:

πTWC=Pt4Pt45=

Rozpręż na turbinie niskiego ciśnienia:

πTNC=Pt45Pt5=

Sprawność wentylatora:

ηF=(πF)k-1k-1Tt18Tt2-1=

Sprawność sprężarki:

ηC=(πC)k-1k -1Tt3Tt25-1=

Sprawność turbiny wysokiego ciśnienia:

ηTWC=1-Tt45Tt41-(Pt45Pt4)kt-1kt=

Sprawność turbiny niskiego ciśnienia:

ηTNC=1-Tt5Tt451-(Pt5Pt45)kt-1kt=

Stopień dwuprzepływowości:

BPR=m18m21=

- OBLICZENIA OSIĄGÓW SILNIKA

Prędkość gazów wylotowych z dyszy wewnętrznej

c8=a8M8=ktRtT8*2kt-1Tt8T8-1=

Prędkość gazów wylotowych z dyszy zewnętrznej

c18=a18M18=kRT18*2k-1Tt18T18-1=

Ciąg silnika

T=m8c8+m18c18-m2V0=

Ciąg jednostkowy

ST=Tm2=

Jednostkowe zużycie paliwa

SFC=mfT=

Sprawność cieplna:

ηTH=0,5*(m8c82+m18c182-m2V02)mfFHV=

Sprawność napędowa:

ηP=V0*T0,5*(m8c82+m18c182-m2V02)=

Sprawność ogólna:

ηO=ηTH*ηP=

- ROZKŁAD TEMPERATURY I CISNIENIA WZDŁUŻ KANAŁU PRZEPŁYWOWEGO SILNIKA

Narysuj schemat silnika, a pod nim rozkład temperatury i ciśnienia w charakterystycznych przekrojach kontrolnych silnika z uwzględnieniem skali

- WNIOSKI